Załącznik nr 2  do zapytania ofertowego  nr  NR  ZO/6/2024

Rozbiórka wału ziemnego wraz z nakładami w postaci trybuny znajdującego się na nieruchomości położonej w Szamotułach przy ul. Sportowej 6 (działki ewidencyjne nr 3482/7 i 3482/9

Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych oraz zapewnienia

bezpieczeństwa ludzi i mienia.

1. Opis przedmiotu prac:

Wał ziemny – trybuna  położony jest w Szamotułach  przy ul. Sportowej 6 ( na nieruchomości oznaczonej jako działki geodezyjna nr 3482/7 nr 3482/8,  w obrębie Szamotuły)

Wał ziemny – trybuna  -  grunt o powierzchni 3004 m2 , o kształcie  regularnym ze skarpą oraz nakładami w postaci trybuny: utwardzeń z płyt chodnikowych oraz krzesełek plastikowych na belkach stalowych i podporach betonowych oraz barier stalowych. W sąsiadującej  drodze wewnętrznej  ułożone sieci uzbrojenia: prąd, woda, kanalizacja, i gaz. Dojazd do działki odbywa się od strony ul. Sportowej o nawierzchni asfaltowej o umiarkowanym natężeniu ruchu  poprzez część działki nr 3482/8 utwardzona kostką betonową. Z uwagi na  to, iż materiały z których zbudowany jest obiekt wykazują bardzo duże zużycie nie nadają  się do wtórnego użytku.

2. Roboty rozbiórkowe przewiduje się prowadzić z użyciem sprzętu mechanicznego oraz ręcznie.

3. Zakres i kolejność robót:

- opłotowanie siatką  ( lub w inny sposób ), oznakowanie terenu rozbiórki oraz stosowne jego zabezpieczenie,

- rozbiórkę chodników żelbet 50/50/7 na podsypce ok. 3004 m2 wraz z ich utylizacją,

- rozbiórkę barier stalowych ok. 6x32 = 192 mb wraz z ich utylizacją,

- demontaż siedzisk na trybunie wraz z ich utylizacją,

- demontaż słupa oświetleniowego wraz z jego utylizacją,

- rozbiórkę wału zmiennego oraz wywiezienie i utylizacja ziemi i gruzu,

- zasypanie miejsca po wale ziemnym / nasypu ziemnego trybuny do wyrównania z poziomem przyległego terenu.

- wywiezienia i utylizacją odpadów porozbiórkowych nastąpi  w sposób przewidziany w przepisach ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.  U z 2023 poz. 1587 ze zm. ),

- powierzchnia terenu w po rozbiórce obiektu  uporządkowana i  wyrównana.

4. Sposób zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia podczas robót rozbiórkowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r, Nr 47, poz. 401 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.  1650 ze zm).

5. Opis sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych.

- Teren rozbiórki należy starannie ogrodzić i oznakować,

- W widocznym miejscu należy ustawić tablice ostrzegawcze o zakazie   wchodzenia w strefę niebezpieczną o promieniu 4 m wokół obiektów,

- Należy zabezpieczyć powstałe wykopy,

- Teren rozbiórki należy nocą oświetlić,

- Wykonawca we własnym zakresie powinien zabezpieczyć swoje mienie pozostawione na terenie prac rozbiórkowych; w powyższym zakresie Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za kradzież, zniszczenie lub uszkodzenie tego mienia,

- Podczas wykonywania robót rozbiórkowych należy uważać na  ewentualnie przebiegające w rejonie prac instalacje podziemne.

- Podczas wykonywania robót rozbiórkowych należy uważać na ewentualnie istniejącą  zieleń w rejonie prac rozbiórkowych.

- Wszyscy pracownicy pracujący na wysokości powyżej 4m powinni być zaopatrzeni w pasy ochronne na linach umocowanych do trwałych elementów konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych.

- Pracownicy powinni być wyposażeni w hełmy ochronne, rękawice  ochronne, odzież nie krępującą ruchu, obuwie antypoślizgowe.

- Rozbiórka powinna być prowadzona metodą tradycyjną z użyciem  sprzętu ręcznego i mechanicznego.

- Gruz i materiały drobne należy usunąć przez kryte zsypy drewniane lub z tworzywa.

- Prace powinny być prowadzone pod nadzorem oraz przez  pracowników wykonujących wcześniej tego typu roboty.

- Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy sprawdzić, czy w ich zasięgu nie ma osób postronnych,

- Łączność ze służbami ratowniczymi na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń,

- Wyposażenie placu rozbiórki w apteczkę pierwszej pomocy,

- Wyznaczona droga dojazdowa i ewakuacyjna,

- Przestrzeganie przepisów pożarowych,

- Przestrzeganie innych przepisów prawa regulujących obowiązki Wykonawcy w zakresie wykonywania prac objętych opisanym wyżej przedmiotem zamówienia, w tym także obowiązki personelu Wykonawcy wykonywującego przedmiot zamówienia.